- 附件

- 项目名称：绿化维保服务

- 项目地点：苏州市吴江区中医医院所有室内室外绿植（包括病区、就诊区、办公区、大厅、食堂和绿地等），宗地面积约39960平方米。

- 项目需求：

- 1、总体要求

- 苏州市吴江区中医医院单位管辖范围内室内外绿色植物浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治、除草、院内补植（含养护不周、人为踩踏等原因补植补缺）、秋季冷季型草籽播撒、公共区域清理枯枝落叶、养护方须接受院方具体管理要求。

2、技术要求

修剪

乔灌木冬季修剪在12月底前完成，春季修剪在植物生长开始前完成。

乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危膀，要求树型优美。

花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成。

绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

具有特殊造型的景观树修剪按照盆景要求进行。

所有植物种植要修剪到位，确保成活率，修剪剩余物要及时清理，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

浇水

植物种植后浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

对于名贵树木及新植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

植物周围雨后积水应及时排除。

松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，松土深度以不伤根系生长为限。

种植在草坪内的树木在树穴周围对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于1平方米。

病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在上报甲方后2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

保护

初冬需对新种树进行抗冻处理，在树木休眠期内进行扶正。对树体上出现的伤口应清理并消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位进行处理。

台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

3、物资保障

负责提供各类工具的油料保障；提供满足日常养护需求的工具（包含但不限于小叶剪、大草剪、大力剪、高枝剪、高枝锯、截锯、斧、铲、大力锹、耙、草坪修剪机、绿篱修剪机、喷药机、打药车、洒水车、登高车、吊车、翻地机、挖坑机等作业工具和辅料）。